Pc =  10.00 bar

pip =     9.8690

REACTANT     MOLES    ENERGY      TEMP

KJ/MOL         K

PARAFFIN          100.000 ***********    298.15

N2O               100.000   70822.000    293.15

O/F =    6.60000    % Fuel =  13.15789    r, Eq. Ratio =  1.43167    phi, Eq. Ratio =  1.43167

CHAMBER       THROAT         EXIT

Pinf/P                  1.0000       1.7502        9.869

P, bar                 10.0000       5.7138       1.0133

T, K                   3117.82      2916.55      2237.82

Density, kg/m^3      0.9716E+0    0.5995E+0    0.1408E+0

H, kJ/kg              1128.346      573.723     -873.515

U, kJ/kg                99.076     -379.298    -1593.182

G, kJ/kg             -31653.51    -30091.87    -24402.77

S, kJ/kg-K              10.514       10.514       10.514

M, (1/n)               25.1860      25.4450      25.8542

(dln(V)/dln(P))t       -1.0148      -1.0096      -1.0007

(dln(V)/dln(T))p        1.3014       1.2089       1.0188

Cp, kJ/(kg-K)           3.7318       3.1755       1.7840

Gamma_s                 1.1562       1.1639       1.2291

Son. Vel., m/s         1090.88      1053.21       940.50

Mach                    0.0000       1.0000       2.1275

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At                                1.0000       2.2413

C*, m/s                             1583.67      1583.67

Cf                                   0.6650       1.2635

Ivac, m/s                           1958.08      2360.60

Isp, m/s                            1053.21      2000.93

MOLE FRACTIONS

CO                    0.172278     0.167807     0.157158

CO2                   0.063303     0.070199     0.084677

H                     0.017126     0.012169     0.001733

H2                    0.058423     0.057296     0.062749

H2O                   0.163899     0.173179     0.182641

HO2                   5.490E-6     2.129E-6     8.100E-9

N                     6.426E-6     2.367E-6     1.377E-8

N2                    0.494186     0.500471     0.510081

NO                    0.005506     0.003170     1.003E-4

O                     0.003070     0.001495     1.413E-5

O2                    0.003381     0.001796     1.727E-5

OH                    0.018804     0.012409     8.294E-4

=====================================================================
          BÖLÜM IV.a: TERMOKİMYASAL VE PERFORMANS HESAPLARI          
=====================================================================
 [ADIM 1 & 3: GİRDİLER VE CEA YAKIT VERİLERİ]
   Hedef İtki / Yanma Süresi   : 100.0 N / 8.0 s (Toplam İtki: 800.0 N.s)
   Oda Basıncı (Pc)            : 10.0 bar (1000000 Pa)
   Tasarım O/F ve Genleşme(eps): O/F = 6.60 | eps = 3.00
   Parafin (C40H82) Entalpisi  : -276.37 kcal/mol (-1156.32 kJ/mol)
   Sıvı N2O Entalpisi (293 K)  : 70.822 kJ/mol
---------------------------------------------------------------------
 [ADIM 5, 6 & 7: DOĞRULAMALAR VE PERFORMANS KATSAYILARI]
   Yanma Odası (Tc, M, gamma)  : 3117.00 K | 25.188 kg/kmol | 1.1531
   CEA Tutarlılık Kontrolü     : 1.5737 vs 1.4905 (Fark: 0.083228)
   Akış Ayrılması (Pe/Pa)      : 1.0000 (Sınır >= 0.40 -> true)
   Kayıp Faktörleri            : eta_c* = 0.90 | lambda = 0.9830 (alpha=15.0 deg)
   Karakteristik Hız (c*)      : Teorik = 1583.67 m/s | Gerçek = 1425.30 m/s
   Gerçek İtki Katsayıları     : CF_sl = 1.2481   | CF_vac = 1.5521
---------------------------------------------------------------------
 [ADIM 8: BOĞAZ BOYUTLARI VE KÜTLE DEBİLERİ]
   Nozul Boğaz Alanı ve Çapı   : At = 80.12 mm^2  | dt = 10.10 mm

Toplam Kütle Debisi (m_dot) : 0.05621 kg/s (56.21 g/s)
     -> Sıvı N2O Debisi (m_ox) : 0.04882 kg/s (48.82 g/s)
     -> Parafin Debisi (m_f)   : 0.00740 kg/s (7.40 g/s)
   İtki Sağlama Kontrolü       : 100.00 N (Hedef: 100.0 N)
---------------------------------------------------------------------
 [ADIM 9: ÖZGÜL İTKİ VE ŞARTNAME KONTROLÜ]
   Deniz Seviyesi Isp (Isp_sl) : 181.40 s
   Vakum Özgül İtki (Isp_vac)  : 225.58 s (Şartname: > 220.0 s)
   Şartname Marjı              : % +2.53 (Kural: >= %3.0)
   Min. Gerekli Yanma Verimi   : 0.8777 (% 87.77)
=====================================================================

=====================================================================
         BÖLÜM IV.b: KATI YAKIT (GRAIN) BOYUTLANDIRMA RAPORU         
=====================================================================
 [ADIM 1: GİRDİLER VE REGRESYON KANUNU]
   Oksitleyici Debisi (m_dot_ox) : 0.04882 kg/s (48.82 g/s)
   Yakıt Debisi (m_dot_f)        : 0.00740 kg/s (7.40 g/s)
   Tasarım O/F ve Yanma Süresi   : O/F = 6.60 | tb = 8.0 s
   Regresyon Parametreleri (a,n) : a = 0.155 mm/s (1.550e-04 m/s) | n = 0.50
   Parafin Yoğunluğu (rho_f)     : 900.0 kg/m^3
---------------------------------------------------------------------
 [ADIM 2: BAŞLANGIÇ PORT ÇAPI VE ATEŞLEME ŞARTLARI]
   Min. Port Çapı (d_i,min)      : 13.33 mm (G_lim = 350 kg/m^2.s için)
   Seçilen Başlangıç Çapı (d_i)  : 14 mm (Yukarı yuvarlandı)
   Ateşleme Akısı (G_ox,i)       : 317.13 kg/(m^2.s)
   Ateşleme Regresyon Hızı (r_i) : 2.76 mm/s
---------------------------------------------------------------------
 [ADIM 3: KATI YAKIT UZUNLUĞU (GRAIN LENGTH)]
   Formülden Çıkan Uzunluk (L)   : 67.70 mm
   Kısa Formül Kontrolü (n=0.5)  : 67.70 mm
   Seçilen Yakıt Uzunluğu (L)    : 67.70 mm (Mod: auto)
   %20 Belirsizlik Durumu (L/0.8): 84.62 mm
---------------------------------------------------------------------
 [ADIM 4: PORT BÜYÜMESİ VE YANMA SONU GEOMETRİSİ]
   Yanma Sonu İç Çapı (d_f)      : 37.85 mm
   Yanmış Et Kalınlığı (web)     : 11.92 mm
   Yanma Sonu Akısı (G_ox,f)     : 43.39 kg/(m^2.s) (Test aralığında mı?: true)
---------------------------------------------------------------------
 [ADIM 5: DIŞ ÇAP VE KÜTLE KONTROLLERİ (ADVISOR CHECK)]
   Seçilen Dış Çap (D_g)         : 40 mm (Yukarı yuvarlandı)
   Gerçek Emniyet Katmanı (w_s)  : 1.08 mm (Kural: >= 1.00 mm)
   Harcanan Oksitleyici (m_ox)   : 390.54 g
   Harcanan Yakıt - Debiden (5.2): 59.17 g

Harcanan Yakıt - Geometri(5.3): 59.17 g (Fark: 0.0000 g)
   Toplam Dökülen Yakıt (m_grain): 67.18 g
=====================================================================